螺杆空压机机头大修技术规范书

一、 总则

1.1本技术规范书适用于浦林成山（山东）轮胎有限公司空压机机头大修项目的招标, 并根据空压机机头的具体条件提出技术上和相关方面的要求，包括但并不限于机头拆装、物流、机头大修、安装、试运、技术服务等方面的内容。

1.2供应商如果对本技术规范有异议应在竞谈文件差异表中详细列出，如果供应商未以书面形式对本规范的条文提出异议，就意味着供应商提供的系统完全符合本规范的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在竞谈文件响应书中以“对技术规范的意见和同技术规范的差异”为标题的专门章节加以详细描述。如有建议，也请详述。

1.3 本技术规范书所使用的标准如与供应商所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.4 在签定合同之后，采购人有权提出因规范标准和规程发生变化以及遗留补充问题而产生的一些补充要求和修改，供应商应承诺并予以配合，具体项目由双方共同协商。

1.5就我方对盛螺杆式空压机（型号：SA-250W-10.5、SA5350W-10.5）主机维修保养服务事宜，针对机组维保过程中的服务内容、所需备件及相关权益等事项提出如下技术要求：

二、应遵循的主要现行标准

《压力容器》                         GB 150-2011

《一般用干螺杆空气压缩机技术条件》   JB/T 10598-2006

《容积式压缩机 验收试验》            GB/T 3853-2017

《容积式压缩机噪声的测定》           GB/T 4980-2003

《容积式空气压缩机安全要求》         GB 22207-2008

《压缩空气站设计规范》               GB 50029-2003

《机械密封技术条件》                 JB/T 4127.1-2013

《承压设备无损检测》                 JB/T4730-2005

三、本规范书包括以下内容：

1.维修保养设备：

复盛牌螺杆空压机（型号：SA-250W-10.5）                      2台

复盛牌螺杆空压机（型号：SA-5350W-10.5）                     1台

2.维修保养作业内容：

2.1 对甲方3台复盛螺杆式空压机主机拆卸并返厂进行维修保养。

2.2、机头大修工作内容：

A、大修更换配件明细                     Ｂ、测量项目

更换螺杆两端定位轴承                    测量阴阳螺杆动平衡并修正

更换阴阳螺杆间隙调整垫                  测量阴阳螺杆安装精度

更换主机密封垫,组合垫                   测量阴阳螺杆精密间隙

更换齿轮箱密封垫                        测量阴阳螺杆轴向精密间隙

更换齿轮箱导向定位轴承                  测量阴阳螺杆径向精密间隙

更换齿轮箱轴封，轴套                    测量阴阳螺杆曲线精度

更换齿轮箱主传动轴承                    测量轴承安装位精度

Ｃ、调整项目                            Ｄ、安装完成整机外部处理

调整阴阳螺杆径向间隙                    整机进行喷漆处理

调整阴阳螺杆轴向间隙                    外部阀件清洁处理

调整轴承安装精密间隙

E、规定技术参数

螺杆的轴相间隙要求为：正常为：0.080-0.120毫米

螺杆的径相间隙要求为：正常为：0.020-0.060毫米

2.3、机头大修流程

2.3.1拆解分离机头（电机与机头分离）：由供应商工程人员配合采购人指定人员，在现场将拆下的机头转子包装物流供应商。与机头相关联备件，如传感器、阀件、油管等由采购人保管。

2.3.2机头分解：按程序分解机头轴承、齿轮。

2.3.3拆卸清洗：螺杆、主机壳体、端盖、间隙调整垫浸泡清洗，供油、回油系统疏通并清洗。

2.3.4齿轮检测：检查传动齿轮表面的磨损程度和啮合间隙，视检测情况予以修复调整或者更换全新齿轮。（经双方沟通后决定是否更换、齿轮更换不在大修费用之内）

2.3.5螺杆检测：针对阴阳螺杆的损伤及磨损情况，进行相应的线型修复，高度修复，磨损严重的地方进行喷涂恢复。

2.3.6螺杆校验：处理后的螺杆经动静平衡检测并修正，合格后方可进入下一步环节操作。

2.3.7机头装配：螺杆安装，更换全部轴承、压装轴承、油封、O型环及垫片等，调整间隙、装配端盖、齿轮装配及间隙调整。

2.3.8机头运输：按标准进行固定，装箱运输。

2.3.9安装调试：机头运抵采购人指定工作现场，由供应商指定人员负责安装机头，实现机头与电机的对接并进行相关调试工作，开机运行。

2.4、负责指导安装调试大修主机及日常大修工作。

2.4、乙方向甲方提供主机大修过程中的记录报告和出厂测试报告。

2.5、乙方负责进行设备的拆卸、安装、调试、检测以及设备的往返运输；施工过程中电焊机、气焊、气割等施工工具由乙方自备（自备的电焊及气焊等设施应符合甲方公司安全要求）。甲方提供吊装设备及足够人力配合乙方在甲方现场的工作。

2.6 维保过程中若发现螺杆、齿轮、端盖、壳体、轴等严重损坏，乙方应及时提供详细书面报告给甲方，经甲方确认后进行维修（费用另计）。

2.7 在维修、保养工作过程中更换的旧零件乙方要如数的交还给甲方。

3.维修保养所需备件：

3.1乙方提供配件明细：

SA-250W-10.5维修明细

| 项目 | 配件名称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

SA-5350W-10.5维修明细

| 项目 | 配件名称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

注：所有备件采用复盛原厂标准的产品，乙方应保证备件质量及保养质量；不得对原机结构进行改动，以保证甲方原有配件使用的可持续性。

3.2空压机维保涉及的其他耗材、润滑脂、清洗液等均由乙方提供。

3.3空气过滤器滤芯、油过滤器滤芯、油细分离器分离芯等易损件及空压机油由甲方提供。

4.维保技术要求：

4.1主机各部件检查、视磨损情况进行维修更换；

4.2主机部件装备、润滑良好；

4.3检查空压机油位满足运行要求；

4.4空压机主机、软管及各类管路接头等各部位无泄漏情况；

4.5空压机电气元件电气接线牢固，无松动；

4.6设备运行平稳，空压机无异常振动及噪声；

4.7设备主机排气温度达标，油细分离器压差达标，油冷却器、风冷却器冷却效果良好；

4.8空压机冷却风扇运行正常；

4.9主机新换轴承达到新机同样的技术使用性能、使用寿命。

4.10主机螺杆各项间隙调整到机器允许的技术指标范围内。

4.11投运后，对空压设备主要运行参数进行检测，并出具检测报告。

4.12空压机主要参数标准如下：

|  | SA5350W |  | SA250W |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标项目 | 出厂标准 | 乙方承诺维保后标准 | 出厂标准 | 乙方承诺维保后标准 |
| 排气量 | 38.1m³/min | ≥36.2m³/min | 38.2m³/min | ≥36.3m³/min |
| 排气压力 | 1.05Mpa | ＞1.0Mpa | 1.05Mpa | ＞1.0Mpa |
| 排油温度 | 77-93℃ | 75-90℃ | 77-93℃ | 75-90℃ |
| 排气温度 | ＜进水温度+18℃ | ＜进水温度+18℃ | ＜进水温度+18℃ | ＜进水温度+18℃ |

5.维保工期：

合同签订后，乙方在    个工作日内完成设备的拆卸、维保、安装及调试工作。

6.验收及质保：

6.1设备维护保养完成后，经检测空压机运行主要参数指标满足技术要求标准，且经过30天连续无故障运行，视为合格，办理验收手续。

6.2设备维保后主要参数指标达不到技术要求标准的，双方约定进行有条件验收：机组每有一项指标未达到承诺标准，或排气量较承诺标准每降低1m³/min，则维保总费用下浮3%。

6.3质保期：本次维保质保期为两年或2万小时（以先到为准）2年；1年内设备运行正常，付出质保金。设备的质保期为12个月，以设备验收报告签署之日起计算。在质保期内如果因设备的主要部件损坏更换或修理而导致使设备停运，属乙方责任，乙方承担全部修理费用，且质保期中断，质保期以修复后验收之日起12个月。

6.4在质保期内，设备如出现质量问题，乙方免费提供服务，包括更换的损坏件。

6.5乙方应保证所修理的机头运行两万小时以上，若机头在两万小时内出现故障，由乙方免费修理。甲方维护使用不当造成的问题除外。

6.6三年内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，其中包括潜在的缺陷或采用不适当的材料，甲方可向乙方提出索赔，如果乙方在收到甲方的索赔要求30天内未能做出回答，应视为对索赔予以接受，若对设备质量、性能、规格及数量等认定不一致，可提交合同签订地的质量技术监督部门鉴定，鉴定费用由过失方承担。

6.7乙方对维保机组提供终身免人工费售后服务，设备使用中发生故障，乙方在接到甲方通知后，服务人员在1小时内响应服务，4小时内到达现场进行维修。

6.8乙方每年免费对设备巡检4-6次，及时了解设备的运转情况，并协助和指导解决设备运行问题。

6.9质保期内，供应商负责对所修设备免费做一次振动、听诊测试，并出具分析报告，如果主机振动异常，供应商需负责查找原因，并负责免费维修，达到设备振动正常。

6.10质保期内，维保方必须使用原厂配件及专用油并由供应商监督实施。维保方要严格按照使用说明手册进行操作，定时更换空气滤芯、油过滤器、油细分离器、专用油。

7.双方责任：

（一）甲方责任

1.负责维修工作合同的签订、各项事宜的告知。

2.对乙方现场维修过程中的安全环保管理工作进行监督检查，对安全环保事故的抢救提供必要的协助。

3.甲方对于设备的维修工作须在乙方的技术指导下进行。

4.甲方负责施工过程中的协调、配合，督促施工进度，检查维修质量。

5.维修结束后，负责组织维修单位、使用单位等相关单位进行验收。

6.甲方应提供必要的工作场地，起重/拆卸工具和加润滑油、油脂的工具，现场配备足够的技术人员配合乙方人员在现场开展工作。

7.甲方的操作人员应严格按照操作手册及操作规程进行设备操作。

8.当设备发生故障时，应当及时通知乙方派员处理。

9.提供维护保养时所需零部件。

（二）乙方责任

1.负责对甲方螺杆式空压机维护保养工作。

2.在准备和维修期间，乙方的技术人员须向甲方提供技术指导。

3.保证设备维修进度，在合同规定期内保质保量完成空压机维修工作。

4.如维护保养中需更换零部件，必须经甲方确认。

5.所有更换的轴承必须使用原装进口轴承，设计使用寿命不低于20000小时，其它备件要求使用原厂配件，保证质量。

6.在机头大修工作过程中发现质量问题时应及时通知采购人。

7.机头大修完安装前必须将设备系统内残存污物彻底清理干净。

8.修理完毕后由乙方负责对空压机的安全性能、技术参数进行检测，做好检测数据记录。

9.乙方提供维护服务时产生的差旅费、通讯费等成本费用均由乙方自行承担。

10.维护过程中，乙方向甲方提供的配件均应为质量合格的产品；若配件存在瑕疵，乙方应按甲方的要求进行更换，由此产生的费用应由乙方承担，同时乙方不得以此为由推迟服务完成时间。

11.供应商向采购人提供机头大修过程中的记录报告和出厂测试报告：记录整个机头大修的详细过程，检测数据及相关的工艺参数并附图片说明（书面或电子文档形式提供）。

12.机头大修完以后，供应商负责送回用户，现场安装并试车，并做振动测试，出一份振动测试分析报告，对空压机机头大修后运行情况作出评价。

13.若乙方在履行设备维护义务时，造成甲方或者第三人的财产损失或人身伤害，则相关责任应由乙方承担，同时乙方还应赔偿甲方由此遭受的损失。

14.乙方应确保其工作人员严格遵守甲方的厂规、厂法及《外来施工人员管理规定》。

8.施工管理：

8.1安全管理

8.1.1乙方人员必须持安装调试上岗证, 方可上岗作业,此证需向施工所在公司设备管理部门申请办理。此证乙方人员应妥善保管,不得遗失, 项目完工后，要在离厂前把上岗证交还办证部门。

8.1.2除了施工需要外，乙方施工人员严禁随意进入与工程无关的场所，不得在设备附近逗留。

8.1.3注意文明施工，搞好现场卫生，不得在甲方公司内打闹滋事。

8.1.4乙方人员的安全由乙方负责，乙方必须作好自我劳动保护(根据工作需要穿好防砸鞋/绝缘鞋等，动火作业须戴防护面罩、手套等，登高作业系好安全带等)，尤其是起重、登高、动火及有限空间等作业现场必须有监护人、并做好防护工作，避免甲乙双方的人身事故和设备事故的发生；乙方应确保在安装调试期间的设备安全；否则由于安装调试施工引起的一切损失由乙方承担，对于乙方引起造成的安全事故甲方不承担任何责任。

8.1.5如乙方人员擅自进入与工程无关的场所，属乙方违约，如果造成甲方公司损失或造成自身损失均由乙方承担。

8.2消防管理

8.2.1乙方动用明火（电、气焊等），需由甲方现场负责人开具动火证，乙方严格遵守动火证上的有关要求进行施工，派专人监护，清理好现场可燃物,并备好灭火器材，防止火灾事故的发生。如乙方未按本条规定办理相关手续，则应按安装调试工程总价款5%向甲方支付违约金。并由施工方负责承担火情、火灾造成的损失。

8.2.2乙方如需用临时电源,需经甲方同意,并由甲方现场负责人联系接电源,乙方应保证用电安全,严禁私自接拉电源线。且所使用的移动电器等设备线路必须符合安全要求，并配备性能可靠的漏电保护开关。

8.2.3安装调试现场严禁吸烟, 发现一次交纳500元安全培训费,经教育不改者收回上岗证,取消乙方施工资格，由此 造成甲方公司损失的，还应予以赔偿。

8.3财物管理

8.3.1由甲方购买的材料、配件，乙方必须事先作出计划并按计划使用,不得挪用或浪费。

8.3.2施工完成后,乙方必须整理好剩余物资,由甲方负责回收,不得乱扔乱放。

8.3.3施工现场不属于乙方的物资不得随意使用、挪动、拆卸和带走，若发现则加倍处罚。

8.3.4乙方需保证现场设备物资的安全完好,如有必要经甲方同意后,乙方需在施工现场留人看护。

8.3.5乙方应采取有效措施保证随带物资财物的安全，否则造成损失由乙方自已负担。

8.3.6在安装施工过程中，施工方必须保证由施工方负责安装的设备和安装现场原有设施的安全，设备表面不得出现磕、碰、划现象,油漆不得有破损，如有损坏则由施工方负责赔偿。

8.4环保事宜：

8.4.1乙方施工单位应熟知甲方公司的环保要求，按有关规定进行施工。

8.4.2工作时应注意做好各种物资的定置存放，保持工作现场的清洁卫生,避免产生噪音；力求做到不影响周围的工作环境。

8.4.3各种废弃物要按规定存放，包装物等有回收价值的废物要送废品库；无回收价值的废物要送B类垃圾箱；工作残存的有毒废物，应放置于C类垃圾箱中。

8.4.4工作时，注意节约能源，合理利用水、电、汽、风。

9.违约责任：

9.1因甲方预付款拖期或施工现场不具备施工条件，工期顺延；

9.2因乙方原因逾期供货，每日支付合同含税总额的5‰违约金；

9.3若甲方在验收中如发现设备不符合国家标准或合同规定，甲方有权选择让步降价接收或退货，并解除本合同。

9.4因乙方迟延交付货物，致甲方不再需要该货物，则视为乙方无法交货，甲方有权解除本合同；

9.5若甲方依据前款约定退货而解除本合同的，合同解除后，乙方应在一周内向甲方全额返还已付款；同时，乙方向甲方支付合同总额的 20%的违约金。

9.6因甲方原因所供设备到货3个月不能投入运行，甲方应付出验收款，但当甲方具备条件时乙方仍有义务对所供设备进行调试至正常运行，仍按此验收标准进行验收，如达不到验收标准要求，仍按第6条款执行。

10.商务部分

1．交货地点：浦林成山（山东）轮胎有限公司

2.合同生效后，甲方即付预付款，预付款为合同总额的30%，验收后付合同总额的60%，余款作为质保金，运行一年达到质保要求后的下个月内付清。

浦林成山（山东）轮胎有限公司

2020年10月13日