文件审批

日期：2022.6.1

| 名称/主题 | 离心式净油机技术协议 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部门 | 签名 | 日期 |
| 1 | 设备动力部（泰国） |  |  |
| 2 | 设备处（泰国） |  |  |
| 3 | 炼胶保障处（泰国） |  |  |
| 4 | 设备工程部 |  |  |
| 5 | 生产运营中心 |  |  |
| 6 | 副总裁 |  |  |

离心式净油机

技术协议

浦林成山（开曼）控股有限公司

二零二二年六月

目 录

- 供货范围

- 技术参数

- 使用环境

- 适用范围

- 质量标准

- 质量保证与技术服务

注：

1、本协议书提出的技术要求仅是对设备参数及性能的要求。

2、在签订合同后，买、卖双方应允诺予以配合。如一方提出修改，具体项目和条件由买、卖双方商定。

3、本协议书所使用的标准与买方所执行的标准所发生矛盾时，双方沟通确认执行。

4、本协议书只在本次订货事宜中有效。

1、供货范围

离心式净油机2套

该设备应包含但不限于以下部件及系统：

离心系统总成、真空系统总成、增压系统总成、保护系统总成等；

具体部件包含：离心桶、增压泵、真空泵、辅助油箱、纳污盒、电磁阀、外接油管（不短于6米）；

提供合同额10%的易损件，提供所有易损备件及对应价格清单，由甲方自选；

2、技术参数

2.1 设备功能：过滤掉油品中的污染物，排除溶解水和溶解气体；

2.2 系统使用最高温度：≤70℃

2.3 被净化油液污染物最大浓度：机械污染物质量含量≤0.016%，不溶性水的质量含量≤0.25%；

2.4 适用油液粘度：3~460mm²/s；

2.5 最大输出压力：≤0.4Mpa；

2.6 各种油液经过过滤净化可达等级：NAS 3-6级；

2.7 流量：60-80L/min；

2.8 主要部件及品牌要求：低压电气ABB，电机ABB；

3、使用环境

3.1 电源：三相四线制交流电源，电源电压为380V，频率为50Hz；

3.2 具备全天候自动在线过滤功能；

3.3 进口油液压力：真空度≤0.05Mpa；

3.4 环境温度：0~45℃；

3.5 泄压保护：当设备运行中意外出现油压失常、漏油等超出压力设定值时，保护系统自动切断电源，设备停止运行，并进行声光报警提示。

3.6 震动保护：当设备运行过程中，出现异常震动、抖动、共振、分贝超值时，保护系统自动切断电源，设备停止运行，并进行声光报警提示。

3.7 该设备需具有运行时间显示和记录功能；

4、适用范围

可用于液压油（如46#）、齿轮油（如220#）、电气绝缘油等各种流体在线及离线净化工况。

5、质量标准

5.1	供货范围内达到甲方技术要求，保证在加油过程中可以有效地过滤掉油品中的污染物，排除溶解水和溶解气体，达到液压系统对液压油和各类润滑油的净化等级要求。‘

5.2 设备配置及性能达到甲方技术要求，设备外观检查无缺陷。

5.3 所供设备资料齐全：提供纸质及电子版的各部件详细使用说明书、保养说明书、零部件清单（包含寿命说明、品牌、价格及采购渠道等），并进行现场或远程操作培训。

6、质量保证与技术服务

6.1 交货时间：合同生效30天内交货；

6.2 验收：到货后进行46#液压油和220#齿轮油乳化分离试验和在线过滤试验，对试验结果进行专业检测，相关指标达标后，进行8小时连续负荷运转，经过30天每天不低于8小时的连续运转无故障，且达到技术要求后，予以验收；

6.3 质保：乙方对设备的质量保证期自设备正式验收之日起12个月。若质保期内设备发生过更换的情况，则设备质保期自更换之日起重新计算，若质保期内设备进行过修理，则设备的质保期应视其修理占用时间和待修时间二相应延长；

6.4 在质量保证期内，若设备不能正常使用，无论出现任何问题，乙方应免费予以维修（免维修费、免材料费、免上门费），由于甲方原因造成的损坏，材料费由甲方承担；

6.5 乙方承诺在质量保证期后，继续为甲方提供技术服务，优先提供备品备件，费用由甲方承担；