变频式喷油螺杆空气压缩机

采购技术协议

第一部分供货范围

一、设备用途：

甲方欲采购一台变频式喷油螺杆空气压缩机，用于生产过程中交接班时缓解压缩空气系统的压力波动，从而达到节约电能源，且满足工厂生产需要的压缩空气量。

二、数量：1台

三、交货时间：合同生效后60天

四、交货地点：浦林成山（山东）轮胎有限公司

五、供货范围：

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频式喷油螺杆空气压缩机 | 1台（套） | 排气量：≥40m3/min；排气压力：≥0.7MPa；配电：电机功率200KW或250KW、电压380V、50Hz、变频控制，配变频电机 |

第二部分技术要求

一、整机配置要求：

1、本次采购的变频式喷油螺杆空压机工频运行时比功率≤6.1（国家能效标识网备案）。

2、压缩空气排气温度≤进气温度+10℃。

3、压缩空气中的含油量≤3ppm。

4、运行噪声：≤85dB。

5、所供设备是全新的、整套的螺杆式空气压缩机，各种部件、附件配置齐全。

6、压缩空气及水管进出口提供配对法兰。

7、充满专用润滑油(≥8000h)。

8、甲方接上电源及介质管道后可直接运行。

9、所供设备能够在当地气候条件下长期稳定运行（荣成市）。

二、主机配置：

1、进气口配空气过滤器。

2、压力维持阀：阀芯采用不锈钢或铜材料，具有止回功能，稳定的开启压力设定，保证系统内优先建立足够的循环压力，确保设备润滑良好。

3、一体式进气阀：采用铝合金材料，具有止逆功能，随着压力变化具有自动调节功能。

4、温控阀：阀体材料采用铸铜。

5、主机与电机传动结构：采用直联结构，主机与电机的轴承品牌：SKF、NSK或高于该品牌。

6、冷却器：管程：冷却水；壳程：压缩气体或润滑油；壳体材料：碳钢；管程材料：304不锈钢或海军铜；要求冷却器换热面积要有足够的裕度，保证管程轻度结垢时温度仍能达到要求。

7、冷却方式：水冷；冷却水压力0.35MPa、供回水温度：32℃/37℃；水质达到《工业设备循环冷却水水质标准》。

8、排气扇确保箱体内空气的流动，保证设备的良好冷却。

9、箱体：箱体框架采用型钢材料；保温彩钢板；采用阻燃保温材料；所有保温板需设计成可拆卸。

三、智能微电脑控制器：

1、中文界面，面板为触摸屏或按键式。

2、显示包括：温度、压力、运行时间、故障报警及诊断等。

3、报警包括：空滤、油滤、油气分离器堵塞报警，电气故障报警等。

4、记录包括：运行时间记录、全自动运转/停机控制，故障记录。

5、远程监控功能及配RS485通讯接口。

6、如日后甲方采用第三方软件对空气压缩机实施远程和集中控制时，乙方设备配置的软件控制系统必须具备所有数据上传此功能（不增加任何模块），并且可以通过第三方软件进行实时控制（不增加任何模块），并免费协助甲方完成所有数据的上传及相关控制系统搭建。

五、电控技术要求：

1、主要电气元件根据电机功率匹配。

2、主断路器：AB或施耐德。

3、变频器：0.4KV三相。

4、主电缆采用下进线方式。

六、电机技术要求：

1、电机轴承：SKF、NSK或高于该品牌。

2、防护等级：IP54；绝缘等级：F级。

3、空压机长期连续运行电机无超温现象。

七、主要部件配置表（技术开标时乙方须填写）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机机体 | 乙方填写 | 乙方填写 |
| 2 | 电机三相50Hz | 专用变频电机；功率：200KW或250KW | 乙方填写 |
| 3 | 一体式进气阀 | 乙方填写 | 乙方填写 |
| 4 | 变频器 | 乙方填写 | 乙方填写 |
| 5 | 压力维持阀 | 乙方填写 | 乙方填写 |
| 6 | 水分离器 | 乙方填写 | 乙方填写 |
| 7 | 温控阀 | 乙方填写 | 乙方填写 |
| 8 | 差压传感器 | 乙方填写 | 乙方填写 |
| 9 | 控制系统 | 乙方填写 | 乙方填写 |
| 10 | 润滑油 | 乙方填写 | 乙方填写 |
| 11 | 压力传感器 | 乙方填写 | 乙方填写 |
| 12 | 外形尺寸 | 乙方填写 | 乙方填写 |
| 13 | 整机重量 | 乙方填写 | 乙方填写 |

八、设备包装：

设备经甲方到乙方工厂进行初步检查合格或图片初步验收合格，乙方可对设备进行包装。

九、技术资料：

1、设备总装图和各部件机械装配图。

2、设备电气原理图和接线图，以及电气元件明细表。

3、气动系统原理图和管路图。

4、润滑系统原理图和管路图，润滑点、润滑周期以及润滑油牌号及其性能参数说明书。

5、设备安装、调试说明书。

6、设备操作、维修和安全手册。

7、备件手册（含备件的更换、调节和测量说明），易损件清单和加工图纸。

8、提供设备装箱单，产品合格证等资料（发货时提供）。

9、各项资料需提供纸质版3份，电子版1份。

十、设备安装及调试：

1、设备运输由乙方负责（不包括甲方工厂卸货）。

2、设备安装甲方负责（乙方现场或视频指导安装）。

3、乙方需提供详细的设备安装方案及注意事项，因乙方提供的设备安装方案及注意事项不够完善导致设备安装中损坏设备，由乙方负责修复或更换。

4、具备调试运行条件时，甲方提前1周通知乙方技术人员到厂进行设备调试，设备调试由乙方负责，甲方派人协助。

5、设备调试周期：<7天。

十一、设备验收：

1、经检查所供设备达到验收标准，设备无故障正常连续试运行满30天，甲方即进行设备验收。

2、所供设备部件及配置达到合同要求。

3、所供设备运行性能、控制达到合同要求。

4、压缩机、冷凝器、油细分离器、节流阀等主要部件运行正常，规定范围内负荷变化无异常现象。

5、随机资料（整机图纸、操作说明书、安全操作指南、各种电器和机械图纸、整套部件及备件说明书）。

十二、质量保证：

1、乙方必须保证根据合同约定的供货时间，向甲方交付符合合同规定的设备，设备应是全新且未使用过的。

2、整套设备质保期为24个月，设备验收满12个月，运行正常，付出设备质保金。

3、主机质保5年（甲方操作人员按规程操作，且使用正品备件），以设备验收报告签署之日起计算。

4、在质保期内，设备如出现故障，乙方免费提供服务，包括更换损坏件，如甲方人员操作不当等原因造成的损坏，乙方负责修理和更换，甲方承担备件费用。

5、三年内，如果发现设备的质量或规格与合同规定不符，其中包括潜在的缺陷或采用不适当的材料，甲方可向乙方提出索赔，如果乙方在收到甲方的索赔要求30天内未能做出回答，应视为对索赔予以接受，若对设备质量、性能、规格及数量等认定不一致，可提交合同签订地的质量技术监督部门鉴定，鉴定费用由过失方承担。

6、所供设备无任何安全隐患。

十三、技术培训、服务、设计联络：

1、技术培训：

1.1、设备验收合格后，乙方负责对甲方技术人员、操作人员、维修人员进行技术培训。

1.2、保证所有人员熟悉设备安全装置并能够正常操作。

1.3、保证操作人员能够熟练地进行生产操作。

1.4、维修人员能够独立地排除设备一般性故障。

1.5、电气维修人员能够掌握控制软件调试。

2、服务：

2.1、运行中出现故障乙方应在2小时内通过通讯联系方式指导甲方人员进行解决，如不能通过通讯联系解决设备故障，乙方人员需在24小时内到达现场。

2.2、如质保期内控制软件系统更新换代，乙方应免费向甲方提供技术服务和软件支持。

2.3、质保期内每半年至少1次免费巡检，提供巡检报告及维护保养建议。

3、设计联络：

3.1、以下各项设计联络双方可通过传真或信函进行联络，如有必要则由甲方组织双方进行技术联络会，设计联络时间在签订合同7天内。

3.2、确定设备平面布置图、基础土建施工方案及公用工程接口位置。

3.3、确定水、气、风、电的连接位置。

十四、违约责任：

1、如所供设备结构、性能、部件品牌、整个系统控制达不到合同要求，乙方负责整改或换货，整改或换货后仍达不到合同要求，甲方有权退货或降价接收。

2、如因乙方原因逾期竣工，乙方承担合同金额1‰/天的违约金。

十五、其他：

1、安装调试过程中的食宿自理，乙方安装调试人员在现场工作其间的所有费用，包括往返路费、宿费、餐费、医疗费、防护用品等费用均由乙方自行负责。

2、乙方在指导安装和调试过程中应遵守甲方公司规定，注意人身安全，因乙方原因出现的事件与事故由乙方负责。